pophug 管理者・上級者向けマニュアル Web設定画面でのカスタマイズ／USBメモリーを使った高度な操作（v4.44.0時点）

# ① Web設定画面の開き方

## 本体のボタン操作

| ボタン操作 | 動作 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 短く押す | QRコード表示 | 画面にWeb設定画面のURL・接続先Wi-FiのQRコードを一時的に表示 |
| 2秒以上長押し | 取扱説明の表示/非表示 | 操作パネル代わりの簡単な説明画面を表示・再度押すと解除 |
| 5秒以上長押し | Wi-Fiセットアップモード | 本体が一時的な接続用アクセスポイントを立ち上げる |
| 7秒以上長押し | 表示リセット | 固定表示画像だけを残し、他をまとめて非表示にする（次の事業者へ引き継ぐ場面向け。画像データ自体は削除されない） |
| 10秒以上長押し | シャットダウン | 本体の電源を安全に切る。「シャットダウンしています…」という画面が、実際に電源が切れるまで表示され続ける |
| 15秒以上長押し | USB書き出し待受け | 現在格納されている画像を全てUSBメモリーへ書き出す（吸い出す）機能の待受けモードに入る（詳細は⑫） |

※ Wi-Fiセットアップモード中、または取扱説明の表示中にボタンを押すと、押した時間に関わらずキャンセル（閉じる）操作として扱われる。

※ USBメモリーから検出したアップデートパッケージが確定待ちの間は、上記のラダーは一時的に無効化され、ボタンの意味が「アップデートの確定/見送り」専用に切り替わる（詳細は⑩）。

※ Wi-Fiセットアップモードにすると、本体自身が一時的なアクセスポイント（Wi-Fi電波）を出す。スマホの設定アプリからそのAPに接続し、表示されたQRコードを読み取るか、URLを直接ブラウザで開くとWeb設定画面が表示される。

## 接続手順（まとめ）

・本体のボタンを短く押し、画面のQRコードとWi-Fi名（SSID）・パスワードを確認する

・スマホのWi-Fi設定から、表示されたSSIDに接続する（初回や会場を変えた時のみ。一度接続したWi-Fiと同じ環境なら、そのままURLを開くだけでOK）

・画面のQRコードを読み取る、またはブラウザで表示されたURL（http://pophug-〇〇〇〇.local:8080）を開く

・「POP画像アップロード」画面が開けば接続成功

# ② 画像一覧の操作

・画像をアップロードすると一覧に追加される（USBメモリーからの取り込みも同じ一覧に反映される）

・各画像のスイッチで「表示中／非表示中」を切り替え（保存は即座、サイネージには数秒で反映）

・「📌 固定表示」スイッチをONにすると、USBメモリーの差し替えで他の画像が切り替わっても常に表示され続ける（ファイル名の先頭に自動的に fixed_ が付く）。固定表示にできる枚数には上限があり、上限に達すると新たに固定表示にはできない（詳細は⑬）。固定表示を通常画像とまとめて交互に表示するブロック表示パターンも設定できる（詳細は⑭）

・優先表示のプルダウンで「優先表示1〜5」を設定すると、通常表示から外れ、まとめて割り込み表示される（詳細は④）

・「削除」ボタンで完全に削除（元に戻せないので注意）

・サムネイルをクリックすると、大きなプレビューが表示され、その場で表示/非表示・固定表示・優先表示・削除まで操作できる（価格違いなど小さなサムネイルでは見分けにくい画像を選ぶ時に便利。v4.37.2〜）

# ③ 表示設定

| 設定項目 | 設定範囲・選択肢 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 画面切り替えの速さ（トランジション時間） | 0.1〜5.0秒 | 次の画像に切り替わる際の、じわっと変化する時間の長さ |
| 1枚あたりの表示時間 | 2.0〜60.0秒 | 1枚の画像を表示し続ける時間 |
| 画面切り替えの種類 | フェード／左右上下スワイプ（5種類） | 切り替え時の視覚効果を選択 |
| 画像の表示方式 | 余白あり／余白なし／引き伸ばし（3種類、初期値は「余白あり」） | 推奨サイズと違う縦横比の画像を、縦横比を保って表示するか（余白あり）、画面いっぱいに敷き詰めてトリミングするか（余白なし）、変形させて画面ぴったりに合わせるか（引き伸ばし）を選択 |

※ いずれもスライダー・プルダウンを動かすと自動的に保存される（保存ボタンは不要）。同じ項目はUSBメモリー経由の設定ファイルからもまとめて設定できる（詳細は⑪）。

# ④ 優先表示の詳細設定

・「優先表示1」〜「優先表示5」を設定した画像は、通常の写真とは別枠として扱われる

・数字の若い順（1→2→3…）に表示され、指定した枚数の通常写真が流れるごとに割り込んで表示される

| 設定項目 | 設定範囲・選択肢 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 割り込みの間隔 | 1〜50枚ごと | 通常の写真を何枚表示するごとに、優先表示の画像を割り込ませるか |

・店のロゴ・メニュー一覧など、定期的に見せたい画像に活用できる

・同じ優先表示番号の画像が複数ある場合、ファイル名の順（あいうえお順・数字順）で表示される

※ 表示順を指定したい時は、ファイル名の先頭に「01_」「02_」のような連番を付けてアップロードする。

# ⑤ 画面の向きの設定

・「⟲ 左に90度」「⟳ 右に90度」ボタンで、画面の回転角度を調整できる

・設置場所や向きを変えた時、画像が正しい向きで表示されない場合に使用する

※ 縦向き画像（1080×1920px）は、通常の設置（縦置き）を前提にしている。設置の向きを変えた場合は、画像の縦横も作り直す必要がある。

# ⑥ アップデート（オンライン）

・「最新バージョンを確認」を押すと、公開されている最新版があるか確認できる

・新しいバージョンがあれば、変更内容（changelog）が表示される

・「アップデートする」を押すと、そのまま最新版が適用され、本体が自動的に再起動する

※ アップデート中は画面が一時的に反応しなくなるが、故障ではない。数十秒〜1分程度待ってからページを再読み込みする。

※ Wi-Fiが無い出先ではこの方法が使えないため、USBメモリー経由のオフラインアップデートも用意されている（詳細は⑩）。

# ⑦ ネットワーク設定

## Wi-Fiの切り替え（出店先が変わった時）

・「Wi-Fi設定を開く」から、周辺のWi-Fi一覧を確認できる

・一覧から選ぶか、SSID・パスワードを直接入力して接続できる（一覧に出てこない非公開のWi-Fiにも対応）

・接続を実行すると、操作しているスマホは一時的に切断される。サイネージの画面が通常表示に戻れば設定完了

## 次回セットアップ用アクセスポイントの名前変更

・ボタン長押しで出てくる、本体自身の一時的なWi-Fi（SSID・パスワード）を好きな名前に変更できる

## 保存済みWi-Fi情報の削除（危険操作）

・過去に接続した全てのWi-Fi情報を本体から削除する（イベント会場を転々とする場合の整理用）

※ 本体自身のセットアップ用アクセスポイントは影響を受けない。写真やその他の設定もそのまま残る。削除した直後にボタンを押しても、正しくスタンドアロン案内画面に切り替わるよう改善済み（v4.27.3〜）。

# ⑧ システム【v4.44.0で再起動ボタンを追加】

・「ラズパイを再起動」ボタンで、本体を安全に再起動できる

・「ラズパイをシャットダウン」ボタンで、本体を安全に電源オフできる

⚠ 運搬・保管のために電源を切る時は、コンセントを直接抜くのではなく、必ずこのボタン（またはボタン10秒長押し）でシャットダウンしてから電源を切ること。SDカードの破損を防ぐため。

※ シャットダウンを実行すると「シャットダウンしています…しばらくすると電源が切れます」という画面に切り替わり、実際に電源が落ちるまでその表示が続く（v4.29.0〜。以前は一瞬で元の画面に戻って見えることがあったが、改善済み）。再起動ボタンも同様に、確認ダイアログを経てから実行される。

※ Web設定画面の「アップデートする」ボタンは、本体（Raspberry Pi）そのものを再起動するわけではない。新しいファイルへの入れ替え後、サイネージ本体のプロセスだけを再起動して新しいコードを反映する設計になっている。OS自体の再起動が必要な場面でだけ、この「ラズパイを再起動」ボタンを使う。

# ⑨ USBメモリーからのオフラインアップデート（Wi-Fiが無い環境向け）

Wi-Fiが無い出先でも、GitHub Releaseの「Source code (zip)」をリネームせずそのままUSBメモリーのルートに置くだけでアップデートできる。安全のため自動適用はせず、挿した時点では検出・ステージングのみを行い、実際の適用は本体ボタンの長押しで明示的に確定する2段階方式になっている。

## 手順

・USBメモリーのルートに、配布されたzipファイル（ファイル名はそのまま）を置く

・Piに挿すと、画面に「アップデート(vX.Y.X)を検出しました。本体ボタンの長押しで適用できます」と通知が出る

・その後は画面下部に「アップデート待機中 vX.Y.Z（本体ボタン8秒長押しで適用）」という控えめなバッジが出続ける（この時点でUSBは抜いてよい。すでに本体内部にコピー済みのため）

・適用してよいタイミングで本体ボタンを8秒以上長押しして離すと確定・適用される（8秒未満は全て「見送り」として扱われ、何も起きない。再度試すにはUSBメモリーを挿し直す）

・適用中は「アップデートを適用しています…」という専用画面が、完了（＝サービス再起動）まで表示され続ける。この間、ボタン操作は不要（押しても無視される）

※ オンラインOTAと全く同じ検証・バックアップ・自動ロールバック経路を通るため、安全性は同等。現在実行中のバージョン以下のパッケージは自動的に無視される（巻き戻り防止）。

# ⑩ USBメモリーからの設定ファイル読み込み（複数台への一括配布）

③〜⑤で紹介した表示設定・スタンドアロンAPのSSID/パスワードは、USBメモリー直下に置いたテキストファイル「pophug-settings.txt」（key = value形式）からも設定できる。画像取り込みと同様に確認なしで即座に自動適用される（設定はコード実行を伴わず、いつでもWeb画面から手動で戻せる可逆的な操作のため）。1台ずつスマホで設定しなくても、同じUSBメモリーを複数台に順番に挿して回るだけで一括配布できる。

※ ファイルの書き方・設定できる項目の一覧は「pophug USBメモリー準備マニュアル」を参照。範囲外の値・見覚えのないキー名（タイプミス等）はその行だけ個別に無視され、有効な行は問題なく適用される。

# ⑪ USBメモリーへの画像書き出し（吸い出し）【v4.40.0で刷新】

現在格納されている画像を全て、USBメモリーへまとめて書き出せる（取り込みとは逆方向）。PC接続時・PCレス運用時のどちらでも使えるよう、2通りの起動経路がある。

## A. PCからブラウザでWeb設定画面にアクセスしている場合

本体にUSBメモリーを挿した状態で、Web設定画面の「USB書き出し機能」欄にある「今すぐUSBへ書き出す」ボタンを押すだけで、その場で書き出しが実行される。Web設定画面に入れていること自体を許可の根拠とするため、合言葉ファイルの用意は不要。

## B. PCレスで運用している場合（本体ボタンのみ）

不特定多数への販売を前提とした製品のため、USBメモリーを挿すだけで誰でも画像を持ち出せてしまわないよう、本体ボタンの長押しと合言葉ファイルの組み合わせで確認を行う。ここでの「合言葉」は秘密の値ではなく、この機体のホスト名そのもの。機密性を高める必要は無いという前提の、シンプルな設計にしている。

・（初回のみ）USBメモリーの一番上の階層に、「pophug-export-key.txt」という名前で、この機体のホスト名を1行書いたテキストファイルを置く

・Web設定画面の「この機体のホスト名を書いたテキストファイルをダウンロード」ボタンを押せば、ホスト名入りのファイルがそのままダウンロードできる（手打ちでも構わない）

・1つのファイルに複数の機体のホスト名を1行ずつ書いておけば、そのUSB1本を複数台のpophugに順番に挿すだけで、それぞれの機体から書き出せる（マスターUSB運用。空行・「#」で始まる行は無視される）

・本体ボタンを15秒以上長押しすると「USB書き出し待受け中」の画面に切り替わる（180秒以内にUSBを挿さないと自動的にキャンセルされる）

・合言葉ファイル入りのUSBメモリーを挿す

・合言葉ファイルにこの機体のホスト名が含まれていれば、USBメモリー直下に「ホスト名_西暦日付」フォルダ（例: pophug-c24a_20260907/）が新規に作られ、その中に現在格納されている画像が全てコピーされる。同じ機体で同日に複数回書き出した場合は_2, _3のように連番が付く。コピー中は「USBへ画像を書き出しています…（N/M枚）」と進捗が表示される

※ 待受け中に挿したUSBに、通常の取り込み対象となる画像が既に入っていた場合は、取り込みと書き出しの両方が行われる。合言葉ファイルが無い・この機体のホスト名が含まれていない場合は書き出しは行われず、状況に応じた案内が画面に表示される。

※ 【重要】経路Aの「今すぐUSBへ書き出す」ボタンに必要なsudoersの許可が無い場合、Web設定画面が自動的に検知して画面上部に警告バナーを表示し、ボタン自体も無効化される（v4.40.1〜）。表示された案内に従い、SSHで「cd /home/pophug/pophug-signage」「bash pophug-install.sh」の2行を実行すれば解決する（pophug-install.shは既に個別化済みの機体で再実行しても安全。再起動・Wi-Fi設定の初期化等は発生しない）。経路B（本体ボタン）はこの設定が無くても従来通り動作する。

# ⑫ 新規セットアップ時の画面解像度の確認【重要】

新規にRaspberry Piをセットアップした際、接続するモニターによっては、意図しない解像度で起動してしまうことがある。これは/boot/firmware/cmdline.txt（機種・OSバージョンによっては/boot/cmdline.txt）に画面解像度を明示するvideo=パラメータが無いと、カーネル/DRMドライバが接続したモニターのEDID情報から自動的に解像度を決めてしまうために起きる。

以前は「全画像を常駐メモリーに保持する」設計だったため、意図せず高解像度（1080p等）で起動すると、Pi Zero 2W（RAM 512MB）のメモリ使用量が想定を超え、OOM Killer（メモリ不足時にプロセスを強制終了させるLinuxの仕組み）による本体の強制再起動ループを引き起こすことが実機で確認されていた。v4.38.0で画像キャッシュの方式を見直し（詳細は⑬）、常駐メモリー使用量が画像の総枚数ではなく「固定表示枚数＋先読み枚数」でほぼ頭打ちになるよう変更したため、1080p運用でも安全に動作するようになった。そのため、pophug-install.shの既定値は1920×1080（フルHD）になっている。ただし、想定と違う解像度で起動していないかの確認自体は、トラブルシューティングの基本として引き続き有効である。

## 確認手順

・本体にSSHで接続し、以下を実行する：

SDL_VIDEODRIVER=kmsdrm python3 -c "import pygame; pygame.display.init(); print(pygame.display.Info())"

・表示された解像度（current_w × current_h）が、想定している値（既定では1920×1080）と一致しているか確認する

## 解像度がずれていた場合の対処

・cmdline.txtの場所を確認する（/boot/firmware/cmdline.txt または /boot/cmdline.txt）

・末尾に半角スペース区切りで以下を追記する（改行を入れないこと）：

video=HDMI-A-1:1920x1080@60

・コネクタ名（HDMI-A-1の部分）が異なる場合は、modetest -c コマンドの出力（Connectorsの項目）で実際の名前を確認して置き換える。720p運用にしたい場合は1920x1080の部分を1280x720に読み替える

・再起動し、確認手順を再実行して解像度が正しくなったことを確認する

※ pophug-install.shで新規セットアップを行った場合、v4.37.2以降はこのvideo=パラメータの設定（既に設定済みの場合は上書きしない）が自動的に行われるため、通常はこの手順を手動で行う必要はない。この節は、それでも解像度がずれている場合の切り分け・手動対処用の手順である。

※ あわせてpophug-install.shは、デジタルサイネージでは不要なデスクトップ向け音声サービス（pipewire等）も新規セットアップ時に無効化するようになっている（メモリに余裕を持たせるための対策）。

# ⑬ 画像キャッシュ・固定表示の上限設定【v4.39.0で追加】

本体は「固定表示（📌）の画像」だけを常にメモリー上に保持し、通常の写真は表示中とその少し先の分だけを先読みして保持する設計になっている。これにより、画像の総枚数が多くても常駐メモリー使用量が際限なく増えないようになっている。Web設定画面の「画像キャッシュ・固定表示の上限」欄から、以下の2項目を調整できる。

| 設定項目 | 設定範囲・選択肢 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 先読みする通常画像の枚数 | 1〜10枚（既定3枚） | 現在表示中に加えて何枚先まで先読みキャッシュしておくか。多いほど切り替え時の表示が滑らかになるが、その分メモリーを多く使う（固定表示の画像は含まない） |
| 固定表示（📌）にできる上限枚数 | 1〜20枚（既定10枚） | 固定表示は常に全件メモリーに保持されるため、上限を超えて新たに固定表示にすることはできない |

※ 固定表示の上限に達した状態で、USBメモリーからfixed_接頭辞付きの画像を取り込んだ場合、画像自体は通常表示として取り込まれる（取りこぼされない）が、上限を超える分は固定表示にはならない。その旨は取り込み完了時の通知に表示される。

※ 上限を引き下げても、既に固定表示に設定済みの画像が自動的に解除されることはない（新たに固定表示に追加しようとした時だけ上限がチェックされる）。減らしたい場合はWeb画面から手動で個別に解除する。

※ この項目もpophug-settings.txtから設定できる（image_prefetch_window / max_pinned_images）。詳細は付録を参照。

# ⑭ 固定表示のブロック表示パターン【v4.41.0で追加】

既定では、固定表示（📌）画像は通常の写真の並び（ファイル名順）に混在したまま表示される。Web設定画面の「固定表示のブロック表示パターン」欄で両方の枚数を指定すると、「固定表示をN枚まとめて→通常画像をM枚まとめて→また固定表示N枚→…」という、ブロック単位の交互表示に切り替えられる。

例）固定表示A〜H（8枚）・通常表示1〜9（9枚）で、固定枚数3・通常枚数4に設定した場合：

A,B,C,1,2,3,4,D,E,F,5,6,7,8,G,H,A,9,1,2,3,B,C,D,4,5,6,7,...

固定表示・通常表示それぞれが独立したカーソルで進み、最後まで来たら先頭に戻る（両方のカーソルがちょうど同時に先頭へ揃うタイミングまでを1周分として内部であらかじめ組み立てておくため、何周してもパターンにズレは生じない）。優先表示を設定している場合は、この「通常画像」のパートの中で従来通り割り込み表示されるため、両方の機能を併用できる。

| 設定項目 | 設定範囲・選択肢 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1ブロックあたりの固定表示枚数 | 0〜20枚（既定0=無効） | 0の間はこの機能自体が無効になり、従来通り固定表示は通常画像に混在したまま表示される |
| 1ブロックあたりの通常表示枚数 | 1〜50枚（既定4枚） | 固定表示枚数が0の間は使われない |

※ この項目もpophug-settings.txtから設定できる（pinned_block_size / normal_block_size）。詳細は付録を参照。

# ⑮ 呼び出し表示機能【v4.44.0で複数ボタンに対応】

レジ横に置いた押しボタンを押すと、指定した画像を指定した秒数だけ全画面表示し、終わると自動的に通常のスライドショーへ戻る機能。ボタンはいくつでも追加でき、それぞれに別々の名前・画像・表示秒数・キーを割り当てられる（当初は「客席用」「キッチン用」の固定2枠だったが、「ドリンクメニュー用」「フードメニュー用」のように用途ごとに増やしたいという要望を受けて一般化した）。

## ボタンの実現方式

推奨は本体のUSB-Aポートに挿すだけで使えるUSB有線HIDボタン（キーボードエミュレーション式の押しボタンスイッチ）。PCに挿すと「特定のキーが押された」という通常のキーボード入力として認識される汎用規格のため、Linuxでも追加ドライバ・sudoers設定・GPIO配線が一切不要。複数のボタンを同時に挿しても、それぞれ別のキーを送ってくる限り問題なく共存できる。

| 方式 | メリット | デメリット |
| --- | --- | --- |
| USB有線HID（推奨） | 挿すだけ・電池不要・ペアリング不要 | レジ〜厨房まで届く配線が必要 |
| Bluetoothワイヤレス | 配線不要 | 電池管理・ペアリング作業が必要 |
| GPIO配線ボタン | 既存のQRボタンと同じ仕組み | はんだ付け等の工作が必要 |

## 設定手順

・Web設定画面の「呼び出し表示」欄の「+ 新しいボタンを追加」を押し、名前（例: 「ドリンクメニュー用」）を入力する

・ボタンをUSB-Aポートに挿し、割り当てたいボタンを一度押す

・「最後に検出されたキー」に、押したボタンのキー名・コードが表示される（3秒おきに自動更新）。どのキーを送ってくるかは製品によって異なるが、この診断表示のおかげで別途ツールを用意しなくてもWeb画面だけで特定できる

・作ったボタンのカードにある「検出したキーを割り当てる」を押して割り当てる

・「画像を選ぶ」ボタンを押すと、サムネイル一覧のピッカーが開くので、表示したい画像をタップして選ぶ

・「表示する秒数」スライダーで、表示し続ける時間を調整する（既定15秒、1〜120秒）

※ 必要な数だけボタンを繰り返し追加できる。不要になったボタンはカードの「削除」から個別に削除できる（元に戻せないので注意）。

## 動作の仕様

・呼び出し表示は、QRコード表示・取扱説明・Wi-Fiセットアップモード・USB書き出し待受けのいずれよりも優先される（シャットダウン中・アップデート適用中の専有画面だけは上書きされない）

・表示時間が終わると、呼び出し表示前のスライドショーの続きから自動的に再開する

・ボタンのチャタリング対策として、同じボタンの連続検知は1秒間は無視される

・設定した画像が削除・非表示にされている場合、ボタンを押しても何も起きない（ログに記録される）

※ ボタンの一覧はimages/.call_buttons.jsonに保存される。USB設定ファイル（pophug-settings.txt）による一括設定には対応していない（ボタンの数が可変で、店舗ごとに構成が異なることが多いため）。

※ v4.43.x以前に設定していた「客席用」「キッチン用」の画像・キー・秒数は、.call_buttons.jsonが存在しない初回起動時に自動的に新方式へ移行され、消えることはない。

# 困ったときは

| 症状 | 対処 |
| --- | --- |
| Web設定画面が開けない | ボタンを短く押してQRコードを表示し、スマホが正しいWi-Fiに接続されているか確認する |
| 写真の向きがおかしい | 「画面の向き」の回転ボタンで調整、または画像自体を設置向きに合わせて作り直す |
| 切り替えが遅い／速い | 「表示設定」の各スライダーで調整する |
| アップデート後に画面が止まる | 自動再起動中。数十秒〜1分ほど待ってからページを再読み込みする |
| Wi-Fiにうまく繋がらない | SSID・パスワードを再確認。会場が変わった場合は「Wi-Fi設定」から接続し直す |
| USBを挿してもアップデートが検出されない | 現在のバージョン以下のパッケージは無視される仕様。ファイル名や、zip内部の構成（version.py等が単一フォルダに揃っているか）を確認する |
| USBの設定ファイルを入れても一部の項目が反映されない | 範囲外の値・存在しない選択肢・キー名のタイプミスはその行だけ無視される仕様。書式（key = value）を再確認する |
| 新規セットアップした機体だけ動作が不安定・再起動を繰り返す | 画面解像度が意図せずずれていないか確認する（⑫）。SSH接続時のALSA underrunログが大量に出る場合、不要なデスクトップ向け音声サービスが動いている可能性もある |

# 付録：設定ファイル（pophug-settings.txt）キー・値一覧

USBメモリー直下に置く「pophug-settings.txt」（key = value形式）で指定できる項目は以下の通り。Web設定画面（③〜⑦）で設定できる項目と完全に対応している。書式・使い方の詳細は「pophug USBメモリー準備マニュアル」を参照。

| key（設定名） | value（指定できる値） | 対応するWeb設定画面の項目 | 書式の例 |
| --- | --- | --- | --- |
| image_interval | 2.0〜60.0（秒、小数可） | ③1枚あたりの表示時間 | image_interval = 8 |
| transition_duration | 0.1〜5.0（秒、小数可） | ③画面切り替えの速さ | transition_duration = 0.5 |
| transition_type | fade / slide_left / slide_right / slide_up / slide_down | ③画面切り替えの種類 | transition_type = fade |
| image_fit_mode | contain / cover / stretch | ③画像の表示方式 | image_fit_mode = contain |
| rotation | 0 / 90 / 180 / 270（度） | ⑤画面の向き | rotation = 90 |
| priority_interval | 1〜50（枚） | ④優先表示の割り込み間隔 | priority_interval = 5 |
| image_prefetch_window | 1〜10（枚） | ⑬先読みする通常画像の枚数 | image_prefetch_window = 3 |
| max_pinned_images | 1〜20（枚） | ⑬固定表示にできる上限枚数 | max_pinned_images = 10 |
| pinned_block_size | 0〜20（枚） | ⑭1ブロックあたりの固定表示枚数 | pinned_block_size = 3 |
| normal_block_size | 1〜50（枚） | ⑭1ブロックあたりの通常表示枚数 | normal_block_size = 4 |
| call_customer_image | 既存の画像ファイル名（空欄可） | ⑮客席用: 表示する画像 | call_customer_image = menu.jpg |
| call_customer_key | 0以上の整数（0=未設定） | ⑮客席用: 割り当てるキー | call_customer_key = 1073741912 |
| call_customer_duration | 1〜120（秒） | ⑮客席用: 表示する秒数 | call_customer_duration = 15 |
| call_kitchen_image | 既存の画像ファイル名（空欄可） | ⑮キッチン用: 表示する画像 | call_kitchen_image = omatase.jpg |
| call_kitchen_key | 0以上の整数（0=未設定） | ⑮キッチン用: 割り当てるキー | call_kitchen_key = 1073741913 |
| call_kitchen_duration | 1〜120（秒） | ⑮キッチン用: 表示する秒数 | call_kitchen_duration = 10 |
| setup_ap_ssid | 1〜32文字 | ⑦次回セットアップ用APの名前 | setup_ap_ssid = pophug-setup-XXXX |
| setup_ap_password | 空欄（出荷時デフォルトに戻る）、または8〜63文字 | ⑦次回セットアップ用APのパスワード | setup_ap_password = pophugsetup1234 |

※ keyの綴りが1文字でも違うと「見覚えのないキーです」として無視される。valueが上記の範囲・選択肢から外れる行も、その行だけ無視される（他の正しい行には影響しない）。どちらの場合も、無視された理由は本体画面の通知に具体的に表示される（v4.30.1〜）。

※ 記載しなかったkeyは変更されない。一部のkeyだけを書いたファイルでもよい。