pophug USBメモリー準備マニュアル（利用者用） USBメモリーの差し替えだけで、表示や設定を切り替える方法（v4.32.0時点）

## 基本の使い方（3ステップ・写真の入れ替え）

| ① USBに画像を入れる USBメモリーの一番上の階層に画像ファイルをコピー（フォルダは作らない） | ② 本体に挿す 変換アダプタ経由でpophug本体のUSBポートに挿す | ③ 表示されたら抜く 画面に「表示しました。USBを取り外してください」と出たら抜く |
| --- | --- | --- |

→　これだけで、そのUSBの中身に自動で切り替わります（前の画像は自動的に非表示になります）

## 複数人で使う場合（USB差し替え運用）

・一人ずつ、自分専用のUSBメモリーを1本用意しておく

・差すたびに「自分が過去に入れた画像一式」に瞬時に切り替わる（コピーし直しは発生しない）

・他の人のUSBと入れ替えても、その都度正しく中身が切り替わる

## 常に表示させたい画像（固定表示）

・店のロゴ・案内メッセージなど、USBの差し替えで他の画像が切り替わっても常に表示し続けたい画像は、ファイル名の先頭に「fixed_」を付けて入れる（例：fixed_logo.jpg）

・「fixed_」を付けた画像は、他のUSBに差し替えても消えずに表示され続ける

・解除したい場合は、Web設定画面（詳細はpophug応用マニュアル参照）の「📌 固定表示」スイッチをOFFにする

## 画像の作り方（サイズ・向き）★重要

・画面の向き（回転設定）を固定しています。画像は本体の設置向きに合わせて作成してください

・現在の設置は縦向きのため、画像データも縦長で作成する（横長の写真をそのまま入れない）

・推奨サイズ：1080×1920px（縦：横＝16：9。Instagramのカバー画像・ストーリーズと同じ形）

・対応ファイル形式：jpg / jpeg / png

・推奨サイズと違う比率の画像を入れても、Web設定画面の「画像の表示方式」を「余白あり」にしておけば、縦横比を保ったまま欠けずに表示されます（初期設定は「余白あり」です）

## USBメモリーの準備

・フォーマット形式：FAT32 または exFAT（Windows/Macで作った一般的なUSBメモリーでOK）

・画像・後述の設定ファイルは、USBメモリーの一番上の階層に置く（フォルダの中に入れない）

・対応はUSBメモリー（フラッシュメモリー）のみ。ポータブルHDD等、電源が必要なものは非対応

・本体はmicroUSB(OTG)ポートのため、USB-Aメモリーを挿すには変換アダプタが必要

# 設定ファイルで表示設定を一括変更する（新機能）

画像だけでなく、「表示間隔」や「切り替え効果」といった表示設定も、USBメモリーに入れたテキストファイルから変更できます。複数台のpophugに同じ設定をまとめて配りたい時に便利です。

## 使い方

・USBメモリーのトップレベルに、ファイル名「pophug-settings.txt」（大文字・小文字どちらでもよい）でテキストファイルを作る

・「設定名 = 値」の形で1行ずつ書く（下の見本を参照）

・画像と同じUSBに入れておいてよい（同時に反映される）

・本体に挿すと自動的に読み込まれ、画面に「設定ファイルを適用しました：image_interval=8、…」のように、実際に変わった項目が具体的に表示される

## 設定ファイルの見本

# pophug 設定ファイル　（「#」より右はコメント。書かなかった項目は今のまま変わりません）

image_interval = 8          → 画像の表示間隔（秒）　2.0〜60.0

transition_duration = 0.5   → 切り替えのトランジション時間（秒）　0.1〜5.0

transition_type = fade      → fade / slide_left / slide_right / slide_up / slide_down

image_fit_mode = contain    → contain(余白あり・推奨) / cover(余白なし) / stretch(引き伸ばし)

rotation = 90                → 画面の回転角度　0 / 90 / 180 / 270

priority_interval = 5       → 優先表示の割り込み間隔　1〜50

setup_ap_ssid = pophug-setup-XXXX     → スタンドアロンAPのSSID　1〜32文字

setup_ap_password = pophugsetup1234   → スタンドアロンAPのパスワード　空、または8〜63文字

※ 書かなかった項目は変更されません。一部の項目だけ書いてもOKです。

※ 値が範囲外だったり、書き方を間違えた行があっても、その行だけが無視され、他の正しい行は問題なく反映されます。無視された項目は、画面の通知に理由（範囲外の値／見覚えのないキー等）付きで具体的に表示されるので、どこを直せばよいかがその場で分かります。

※ 巻き戻しの制限はありません。書いた値がそのまま反映されます。元に戻したい時はWeb設定画面から手動で変更するか、別の設定ファイルを用意してください。

# うまくいかない時は

| 症状 | 対処 |
| --- | --- |
| 数十秒待っても画面が変わらない | 一度USBを抜き、挿し直す |
| 「読み込めませんでした」と表示される | USBのフォーマット形式（FAT32/exFAT）を確認 |
| 画像がぼやける・伸びる | 設置向き（縦向き）・推奨サイズ（1080×1920px）で作り直す |
| 設定ファイルを入れても変化が無い | ファイル名が「pophug-settings.txt」になっているか、USBのトップレベル（フォルダの外）に置いているか確認する |
| 設定ファイルの一部の項目だけ反映されない | その項目の値が範囲外、または書き方（設定名 = 値）を間違えている可能性がある。見本と見比べて確認する |